ICS  13. 060. 30

Z60

DB61

陕    西    省    地    方    标    准

DB 61/ 224-2011

代替 DB61/224-2006

黄河流域（陕西段）污水综合排放标准

2011 - 04 - 20发布                                    2011 - 05 - 01实施

陕西省质量技术监督局  发布

本标准的全部技术内容为强制性。

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规，落实国务院原则批复的《关中一天水经济区发展规划》，促进区域水污染治理技术进步及经济社会可持续发展，保护陕西省黄河流域水环境质量，特制定本标准。

本标准代替DB61/224-2006《渭河水系（陕西段）污水综合排放标准》。本标准与DB61/224-2006相比，扩充了指标体系，对生化需氧量(BODs)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH。-N)、挥发(Ar-OH)和石油类部分排放级别的最高允许排放浓度适当从严，并增加十一项控制项目；扩大了使用范围，从渭河水系（陕西段）扩展到陕西省内黄河流域。

本标准由陕西省环境保护厅提出并归口。

本标准主要起草单位：陕西省环境科学研究设计院。

本标准主要起草人：张振文、吕亚鹏、沈炳岗、黄西川、徐楠、宋丽娜、张霞、孙长顺。

本标准由陕西省环境保护厅负责解释。

本标准代替了DB61/224-2006。

DB61/224-2006的历次版本发布情况为：

-DB61/224-1996。

DB61/ 224-2011

黄河流域（陕西段）污水综合排放标准

1  范围

本标准规定了黄河流域（陕西段）的排水单位排入地表水和集中式污水处理厂的16种水污染物排放控制要求、监测要求及部分行业最高允许排水量。

本标准适用于陕西省辖区内以各种排放形式向黄河流域水体排放污水的单位的排放管理。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7466-1987  水质总铬的测定

GB 7467-1987  水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 7470-1987  水质铅的测定双硫腙分光光度法

GB/T 7471-1987  水质镉的测定双硫腙分光光度法

GB/T 7475-1987  水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法

GB 7485-1987  水质总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB/T 11893-1989  水质总磷的测定钼酸铵分光光度法

GB 11894-1989  水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

GB/T 11914-1989  水质化学需氧量的测定重铬酸盐法

GB/T 16488-1996  水质石油类和动植物油的测定红外光度法

GB/T 16489-1996  水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法

GB 18918  城镇污水处理厂污染物排放标准

HJ/T 60-2000  水质硫化物的测定碘量法

HJ/T 195-2005  水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法

HJ/T 199-2005  水质总氮的测定气相分子吸收光谱法

HJ/T 200-2005  水质硫化物的测定气相分子吸收光谱法

HJ/T 341-2007  水质汞的测定冷原子荧光法

HJ/T 399-2007  水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法

HJ 484-2009  水质氰化物的测定容量法和分光光度法

HJ 488-2009  水质氟化物的测定氟试剂分光光度法

HJ 493  水质采样样品的保存和管理技术规定

HJ 494  水质采样技术指导

HJ 495  水质采样方案设计技术规定

HJ 509-2009  水质挥发酚的测定溴化容量法

HJ 503-2009  水质挥发酚的测定4一氨基安替比林分光光度法

HJ 505-2009  水质五日生化需氧量(BODs)的测定稀释与接种法

HJ 535-2009  水质氨氮的测定钠氏试剂分光光度法

HJ 536-2009  水质氨氮的测定水杨酸分光光度法

HJ 537-2009  水质氨氮的测定蒸馏一中和滴定法

HJ 597-2011  水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

黄河流域（陕西段）

陕西省境内黄河干、支流流域及其封闭水域。

3.2

废水末端处理设施

污水处理站（厂）向外排放污水的污水治理设施的统称。

3.3

污水排放量

在完成生产过程经废水末端处理设施处理之后，排向地表水体或污水处理厂的污水量。

4污水排放控制要求

4.1  标准分级

4.1.1  第一类污染物最高允许排放浓度不分级。

4.1.2第二类污染物最高允许排放浓度按照排水去向分为一级和二级，其中直接排入地表水体的污水

执行一级排放标准，排入集中式污水处理厂的污水执行二级排放标准。

4.1.3集中式污水处理厂一排水，执行GB 18918中的一级A标准。

4.2控制要求

4.2.1  第一类污染物不分行业和污水排放方式，其车间的最高允许排放浓度应符合表l的要求。

4.2.2  第二类污染物，其企业总排口的最高允许排放浓度应符合表2的要求。

4.2.3  部分行业最高污水允许排放量应符合表3的要求。

4.2.4本标准未涉及的其它污染物最高允许排放浓度和其它行业最高允许排水量执行国家和地方标准。

4.3其他规定

4.3.1  同一排放口排放两种或两种以上不同类别的污水，且每种污水执行的排放标准又不同时，其混合污水的排放标准按附录A计算。

4.3.2工业污水污染物的最高允许排放负荷量按附录B计算。

4.3.3污染物最高允许年排放总量按附录C计算。

DB61/ 224-2011

表1  第一类污染物最高允许排放浓度

单位：mg/L

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- | --- |
| l | 总汞 | 0. 04 |
| 2 | 总镉 | 0. 08 |
| 3 | 总砷 | 0.4 |
| 4 | 六价铬 | 0.4 |
| 5 | 总铅 | 0.8 |
| 6 | 总铬 | 1.2 |

表2  第二类污染物最高允许排放浓度

单位：mg/L

| 序号 | 污染物或项目名称 | 一级标准 | 二级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五日生化需氧量（BOD5） | 20 | 150 |
| 2 | 化学需氧量（COD） | 50 | 300 |
| 3 | 总氮 | 20 | —— |
| 4 | 氨氮 | 12 | 25 |
| 5 | 磷酸盐（以P计） | 0.5 | —— |
| 6 | 石油类 | 5.0 | 15 |
| 7 | 挥发酚 | 0.3 | 2.0 |
| 8 | 硫化物 | 0.5 | 1.0 |
| 9 | 总氰化合物（按CN计） | 0.2 | 1.0 |
| 10 | 氟化物 | 8.0 | 20 |

表3 部分行业最高允许排水量

| 序号 | 行业类别 |  | 最高允许排水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| L | 电镀行业 |  | 0.5 m3/m2镀件（多层镀） |
|  |  |  | 0.2 m3/m2镀件（单层镀） |
| 2 | 焦化企业 | 焦化 | 1.1 m3/t焦炭 |
|  |  | 兰炭 | 工艺废水零排放 |
| 3 | 石油 | 原油 | 1.5 m3/t产品 |
|  |  | 石油炼制工业 | 0.9 m3/t原油(>500万吨) 1.1m3/t原油（250万吨～500万吨） 1.4 m3/t原油《250万吨) |
| 4 | 合成洗涤剂工业 |  | 9 m3/t产品 |
| 3 | 合成脂肪酸工业 |  | 180m3/t产品 |
| 6 | 湿法牛产纤维板T、№ |  | 27 m3/t板 |
| 7 | 铬盐工业 |  | 4.5 m3/t产品 |

表3（续）

| 序号 | 行业类别 |  |  | 最高允许排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 制浆、制浆造纸、 造纸企业 |  | 制浆企业 | 50 m3/t浆 |
|  |  |  | 造纸企业 | 20 m3/t浆 |
|  |  |  | 制浆和造纸联合食业 | 40 m3/t浆 |
|  | 废纸制浆和造纸企业（脱墨） |  |  | 35 m3/t浆 |
| 9 | 食晶加工（水果、水产品、蔬菜） |  |  | 10m3/t产品 |
| 10 | 浓缩果汁 加工业 | 浓缩果汁 |  | 15m3/t产品 |
|  |  | 果汁果糖 |  | 20 m3/t产品 |
| ll | 皮革工业 | 猪盐湿皮 |  | 54 m3/t原皮 |
|  |  | 牛干皮 |  | 90 m3/t原皮 |
|  |  | 羊干皮 |  | 135m3/t原皮 |
| 12 | 发酵酿造 工业 | 酒精 工业 | 发酵酒精 | 40 m3/t酒精 |
|  |  |  | 白酒 | 24m3/kl 65%白酒 |
|  |  | 啤酒工业 |  | 6.5 m3/kl啤酒 |
| 13 | 玉米淀粉 |  |  | 4.0 m3／t淀粉 |
| 14 | 烧碱工业 | 隔膜电解法 |  | 5m3/t产品 |
|  |  | 离子交换膜电解法 |  | 1.5m3/t产品 |
| 15 | 纯碱工业 | 氨碱法 |  | 12m3/t产品 |
|  |  | 联碱法 |  | 6 m3/t产品 |
| 16 | 硫酸工业 |  |  | 13.5m3/t硫酸 |
| 17 | 合成氨工业 |  | 大型尿素硝氨 | 10 m3/t氨 |
|  |  |  | 中型尿素硝氨碳铵 | 50 m3/t氨 |
| 18 | 纺织印染工业 |  |  | 2.2 m3／百米布（机织印染产品） |
|  |  |  |  | 120 m3／t布（针织印染产品） |
| 19 | 肉类联合加工业 |  | 畜类屠宰加工 | 5.0m3/t活重或原料肉 |
|  |  |  | 肉制品加工 | 5.0 m3/t原料肉 |
|  |  |  | 禽类屠宰加工 | 14.0 m3/t活重或原料肉 |
| 20 | 皂素 |  |  | 400 m3/t产品 |
| 21 | 提取类制药 |  |  | 500 m3/t产品 |

5  污染物监测要求

5.1  采样点

5.1.1  第一类污染物，不分行业和污水排放方式，也不分受纳水体的功能类别，一律在车间或车间处理设施排放口采样。

5.1.2第二类污染物在排污单位摊放口采样。

5.1.3  污水排放口应设置环境保护图形标志。

5.1.4所有污水处理厂的污水进水口、排放口和重点水污染企业排污口，应安装在线实时监测仪器设备及污水水量计量装置。

5.2采样频率

DB61/ 224-2011

5.2.1  采样频率按照环保部相关规定执行。

5.2.2在线监测

除验收和抽查监测外，还应设置与环境行政主管部门监管平台相衔接的在线自动监测系统，对化学需氧量(COD)、氨氮（NH3-N）和流量等进行连续监测。

5.3样品采集和保存

5. 3.1  污水样品采集应符合HJ 494和HJ 495的规定。

5.3.2样品保存应符合HJ 493的规定。

5.4原辅材料、产品产量、水量统计

以法定月报表或年报表为准。

5.5分析方法

水污染物浓度的测定方法采用表4所列的国家环境保护标准。国家颁布新标准时，采用最新标准。

表4水污染物浓度测定方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 测定方法名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总汞 | 水质汞的测定冷原子荧光法 | HJ/T 341-2007 |
|  |  | 水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法 | HJ 597-2011 |
| 2 | 总镉 | 水质镉的测定双硫腙分光光度法 | GB/T 7471-1987 |
|  |  | 水质铜、锌、铅、镉的测定原予吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |
| 3 | 总砷 | 水质总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB 7485-1987 |
| 4 | 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-1987 |
| b | 总铅 | 水质铅的测定双硫腙分光光度法 | GB/T 7470-1987 |
|  |  | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |
| 6 | 总铬 | 水质总铬的测定高锰酸钾氧化一二苯碳酰二肼分光光度法及硫酸亚铁铵滴定法 | GB/T 7466-1987 |
| 7 | 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量( BOD-)的测定稀释与接种法 | HJ 500-2009 |
| 8 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 | GB/T 11914~1989 |
|  |  | 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法 | HJ/T 399-2007 |
| 9 | 总氮 | 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | GB/T 11894-1989 |
|  |  | 水质总氮的测定气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199-2005 |
| lO | 氨氮 | 水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195-2005 |
|  |  | 水质氮氮的测定钠氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
|  |  | 水质氨氮的测定水杨酸分光光度法 | HJ 536-2009 |
|  |  | 水质氨氮的测定蒸馏一中和滴定法 | HJ 537-2009 |
| 1 l | 磷酸盐 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
| 12 | 石油类 | 水质石油类和动植物油的测定红外光度法 | GB/T 16488-1996 |
| 13 | 挥发酚 | 水质挥发酚的测定溴化容量法 | FU 502~2009 |
|  |  | 水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 |
| 14 | 硫化物 | 水质硫化物的测定业甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 |
|  |  | 水质硫化物的测定气相分子吸收光谱法 | HJ/T 200-2005 |

DB61/ 224--2011

表4（续）

| 序号 | 污染物项目 | 测定方法名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 硫化物 | 水质硫化物的测定碘量法 | HJ/T 60-2000 |
| 15 | 总氰化物 | 水质氰化物的测定容量法和分光光度法 | HJ 484-2009 |
| 16 | 氟化物 | 水质氟化物的测定氟试剂分光光度法 | HJ 488-2009 |

6实施要求

6.1  从本标准实施之日起，新建、改建、扩建的排污单位（以环境影响文件通过审批时间为准）执行本标准。现有排污单位从2012年1月1日起执行。

6.2国家颁布的污染物排放标准严于本标准的，执行国家标准。

6.3  在任何情况下，排污单位必须采取措施保证污染防治设施正常运行。

6.4各级环保部门在对设施和排放口进行监督检查时，可依据日常采样、监测，现场即时采样、监测的结果，作为判定排污行为是否符合本排放标准的依据。